冯·诺伊曼:数据和指令均以二进制存放在存储器中，CPU区分的依据是:指令周期的不同阶段。

2 数制与编码

1)补码，反码，原码，移码、2-8-16转换，10-BCD-余3码，754中的尾数和阶码用什么码?熟悉 30以内的二进制数表示方法，如，28/32，2倍，1/2等方式

2)数据类型:范围，常用表达

char:1个字节

short: 2个字节

int:4个字节，分为signed int和unsigned int，均为4个字节，数据范围不同

1ong:4个字节

Long long 8个字节

Float:4个字节

Double:8 个字节

Long double 16 个字节

所有指针，4

重点：符号位规则、正数与0的表示、负数的表示、范围计算（int是-32768~32767）

数据类型的大小受字节序和内存对齐影响，例如整型变量在内存中以补码形式存储，浮点型遵循IEEE 754标准，而结构体的大小还受成员对齐规则影响，可能包含填充字节。

3. 程序执行过程

简单汇编程序阅读，执行过程，以及随之带来的寄存器值的变化等。

4.指令系统设计

1)寻址方式:操作数放在哪里:内存寄存器，或者指令中，其对应的寻址方式:内存寻址，寄存器寻址，直接寻址?常用寻址方式:计算有效地址，不同寻址方式设计目的是?

2)寻址范围?如直接寻址范围，转移到的目标地址，操作数。留意PC+的时刻和数据，如，取完指令后，PC+，指令占2个字节，就 PC+2，偏移量什么；是直接加PC，还是左移或其他形式后再加，加法时候留意符号扩展。相对寻址方式中，偏移量为补码表示，有正负，这样就有向前或向后跳转之分。

5. 微程序控制

1)微指令的指令格式：水平和垂直的，特点；

2)指令系统设计:操作码设计，下地址等

3)阅读理解题目: 文字给出了指令是怎么设计和工作的，让你按照这个条件看指令执行的过程等,如寄存器值的变化，尤其PC的变化，图的分析等;或者通过段程序的运行，看指令执行结果，类似于案例中的指令执行。侧重点:读懂题目，难点。

综合起来:补码，左移，相对寻址，分支指令，转移指令，编址等

4)指令集类型:RISC 通常不采用微程序控制

6.硬件控制器以及数据通路设计:单周期方案，多周期方案特点，不足、优势；多周期方案中的时钟周期如何确定，部件，通常是时长最长的部件；数据通路设计，画图。

7、微程序工作原理:描述过程，图，优点，下地址等。控存容量

8:运算规则与运算器

- 浮点数规格化数的表示，补码算数移位，左移，尤其是右移；移码，以及运算过程，通过双符号变型补码判断溢出；机器数就是机器表达的数，如补码等，注意与真值的区别；2X相当于左移，X/2相当于右移

补码加减运算，有无溢出:补码算术右移，左移

- 阅读理解题目：

减法指令“subR1,R2,R3”的功能为“(R1)-(R2)→R3”，该指令执行后将生成进位/借位标志CF(有进位/借位被置1)和溢出标志OF(有溢出被置1)

sub 指令计算时只关注二进制位的直接减法

在x86汇编中，sub指令是无类型的，它只执行二进制减法，不关心操作数是有符号还是无符号，数值的符号性是由后续的条件指令根据特定标志位来诠释的。

9.内存设计

1)内存编址:字节编址和字编址

2)KB，MB,GB=230，PC寄存器含义，就是小一条指令的位置，所以其大小至少得覆盖所有指令的位置，比如，内存4G，每条指令32位，按字节编址，每条指令占4个位置，那共计至少有232/22条指令，所以PC至少得30位。怎么判断字节编址还是字编址，可看PC跳转方式，PC+1,就是字，PC+2就是字节，这里一条指令占2个字节了。

指令寄存器:指令长度就是指令寄存器长度

- 高端存放，即大端存放:底端存放，即小端。

- 内存指标：带宽，

- 主存设计：00000H~0FFFFH